# مشخصات فنی تابلوهای برق فشارضعیف

.1   مدارک مورد نیاز عمومی ارزیابی فنی

-  گواهینامه های آزمایشگاهی معتبر تایپ تست یا مستندات موافقت نامه های همکاری (License) برای انواع تابلوهای LV و ثابت یا کشویی ارسال گردد.

-  رزومه ساخت تابلوهای کشویی و ثابت LV ارسال گردد.

-   لیست امکانات تولید شامل ماشین آلات و تجهیزات، فضای تولید، امکانات تست و... ارسال شود.

-  مدارک مربوط به روال تست ها و بازرسی های حین تولید و تحویل تابلو ارسال شود.

-  در مرحله ارائه پیشنهاد قیمت میبایست لیست اقلام هر یک از تابلوها با مشخص بودن تعداد، پارت نامبر و برند تجهیزات ارائه  شود.

-  هر گونه مغایرت بین مشخصات فنی و نقشه های تک خطی میبایست در مرحله ارائه پیشنهاد قیمت از سوی تابلوساز اعلام شود.

-  در مرحله ارائه پیشنهاد قیمت میبایست جانمایی و چیدمان اولیه تابلوها، به نحوی که سایز شمش در نظر گرفته شده و تعداد سلولهای در نظر گرفته شده برای هر تابلو و تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده در هر سلول در پیشنهاد قیمت کاملًا مشخص باشد از سوی پیشنهاد دهنده ارائه شود.

-  تمهیدات و هزینه های لازم جهت انجام تست های مربوط به رنگ در حضور نماینده کارفرما و ارسال آن به آزمایشگاه معتبر بایستی توسط فروشنده در نظر گرفته شود.

# .2  استانداردها

-  فروشنده ملزم است تمام تجهیزات را منطبق با آخرین رویژن استاندارد IEC ارائه نماید.

# .3  شرایط آب و هوایی

تابلو ها باید در در شرایط فضای نصب زیر، با تمام بار بصورت نرمال کار کنند.

-  ماکزیمم دمای هوا: 40 درجه سانتیگراد

-  ماکزیمم رطوبت نسبی: 73 درصد

-  موقعیت: استان کردستان، دهگلان، شهرک صنعتی دهگلان، کارخانه لاستیک سازی بارز

-  ارتفاع از سطح دریا: 1900 متر

# .4  مقادیر نامی

جریان نامی کلیه تجهیزات شامل اسمبلی کامل، کلیدها، تجهیزات حفاظتی، باسبارها می بایست برای شرایط آب و هوایی اشاره شده در بالا مناسب باشد.

مقادیر نامی تابلو به شرح زیر می باشد:

1 کیلوولت 400 ولت

-  بالاترین ولتاژ سیستم -  ولتاژ نامی

50 هرتز

-  فرکانس نامی

-  جریان نامی اتصال کوتاه بسته به سطح اتصال کوتاه درج شده در نقشه های تک خطی در نظر گرفته شود.

-  سیستم شبکه      TN-S

-  ولتاژ کنترل         110VDC

# .5   شمشها

-  شمش کشی می بایست با اسمبلی تایپ تست شده در آن سطح اتصال کوتاه مطابقت داشته باشد.

-    شمشها می بایست با مقاطع 4 گوش از جنس مس سخت کشیده شده Drawn) (Hard و با رسانایی بالا با خلوص %99/9 باشد.

-  در شمش کشی می بایست تمهیدات لازم جهت گسترش باس از هردو سو به سلول مجاور در نظر گرفته شود.

-  محاسبات مربوط به سایزینگ شینه های مسی بایستی توسط سازنده ارائه شود و حداقل سایزینگ بر مبنای 150 درصد جریان نامی کلید (در صورت مشخص نبودن آمپراژ مبنا در نقشه های تک خطی) و در ماکزیمم دمای 40 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود.

-  اسناد مربوط به مشخصات فنی شینه های مسی اعم از خلوص و هدایت الکتریکی و همینطور گواهی تامین کننده بایستی توسط سازنده ارائه شود.

-  جریان داینامیک باس بار و اتصالات و مقره های نگهدارنده میبایست حداقل 2/2 برابر جریان اتصال کوتاه را تحمل کند.

-  جهت تبادل حرارتی بهتر از shrink Heat رنگی استفاده گردد و در نقاط اتصال از پوشش نقره استفاده گردد. روی شینه ها باید محافظ طلقی با علامت خطر نصب شود.

-  برای سایز کلید حفاظتی 100 آمپر و بالاتر لزوماً میبایست از شمش استفاده شود و استفاده از سیم مورد تأیید نمی باشد.

# .6   کلیدهای هوایی (ACB)

-  کلیدهای هوایی میبایست حفاظتهای اضافه بار، اتصال کوتاه با تاخیر زمانی و خطای اتصال زمین به شرح زیر داشته باشند.

-  کلیدها میبایست دارای واحد کنترل، حفاظت میکروپروسسوری باشد.

-  دمای عملکرد کلیدها میبایست حداقل 50 درجه سانتیگراد باشد.

-  قدرت تحمل و جریان اتصال کوتاه مطابق مقادیر درج شده در نقشه تک خطی در نظر گرفته شود.

-  کلیدهای MCCB و ACB باید همگی از یک برند انتخاب شوند.

# .7   کلیدهای MCCB

-  کلیدهای اتوماتیک میبایست مطابق با استاندارد IEC60947-PART2 مطابقت داشته باشند.

-  کلیدهای اتوماتیک باید مجهز به رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی قابل تنظیم باشند.

-  قدرت قطع کلیدها میبایست با توجه به سطح اتصال کوتاه در محل نصب انتخاب شوند.

-  کلیدهای اتوماتیک میبایست برای عملکرد در دمای 50 درجه سانتیگراد مناسب باشند.

-  کلیدهای MCCB و ACB باید همگی از یک برند انتخاب شوند.

-  قدرت تحمل و جریان اتصال کوتاه مطابق مقادیر درج شده در نقشه تک خطی در نظر گرفته شود.

| URRENT TRANSFORMER( ترانسفورماتورجریان |  | .8 |
| --- | --- | --- |
| ترانسهای جریان میبایست مطابق با استاندارد 60044-1 IEC باشند. جریان ثانویه CT ها میبایست 5 آمپر برای CT های حفاظتی و 1 آمپر برای CT های اندازی گیری باشد. مقدار نامی و کلاس دقت ترانسهای جریان میبایست برای کارکرد مورد نظر مناسب باشند و حداقل کلاس دقت مورد نظر به شرح زیر | - - - |  |
| میباشد: |  |  |
| کاربرد حفاظتی CLASS 0.5 |  |  |
| کاربرد اندازه گیری CLASS 5 ترانسهای جریان میبایست از یک سر با اتصال قابل برداشت ارت شود. در مواردی که ترانس جریان به صورت ستاره بسته می شود، | - |  |
| نقطه ستاره باید از طریق اتصال قابل برداشت ارت شود. برای هریک از ترانسهای جریان میبایست به لینک اتصال کوتاه متصل شود. | - |  |
| ترانسهای جریان میبایست با عایق CAST-RESIN باشند. | - |  |
| )VOLTAGE TRANSFOMERS( ولتاژ های ترانس |  | .9 |
| ترانسهای ولتاژ میبایست مطابق با استاندارد 60044-2 IEC باشند. مقدار نامی و کلاس دقت ترانسهای ولتاژ میبایست برای کارکرد مورد نظر مناسب باشند و حداقل کلاس دقت مورد نظر به شرح زیر | - - |  |
| میباشد: |  |  |
| کاکرد حفاظتی 6P CLASS |  |  |

کارکرد اندازه گیری 0.5 CLASS

-  مدارهای اولیه و ثانویه ترانس ولتاژ میبایست با فیوز حفاظت شود و سیم پیچ ثانویه با یک اتصال قابل برداشت ارت شود. -  ترانس ولتاژ میبایست با عایق CAST-RESIN باشد.

-  سیم پیچ ثانویه ترانسهای ولتاژ میبایست به یک کلید مینیاتوری با کنتاکت کمکی مجهز باشد.

# دستگاه های اندازه گیری

کلیه پاور میترها مجهز به پورت مود باس باشند.

تجهیزات اندازه گیری دیجیتال دارای صفحه نمایشگر LED باشد.

.10

-

-

# مونتاژ و سیمکشی و شمش کشی

.11

-  تمامی تجهیزات در تابلوها باید در سه نقطه لیبل گذاری گردد (روی سینی، روی روبنده، روی تجهیز) و عملکرد هرسیستم نیز باید ذکر شود. (مثلا پمپ فن کویل بلوک A)

-  تمامی سیمها در هر دو انتها باید دارای شماره و لیبل یکسان باشند.

-  سیمها و رنگ شرینک شمشهای فاز قرمز، زرد، مشکی، نول آبی، ارت و اتصال بدنه زرد/سبز و سیم کنترلی خاکستری باشد.

-  در جانمایی تجهیزات ترمینال های خروجی، ورودی، نول و کنترلی میبایست جدا از هم در نظر گرفته شود و در مجاورت هر دسته، 10 درصد فضای جهت توسعه آینده فضای ترمینال در نظر گرفته شود.

-  در جانمایی تجهیزات الزامات کارخانه سازنده تجهیزات میبایست مد نظر قرار گیرد.

-  فضای مناسب جهت ترمینیشن کابل در محل ترمینال های ورودی و خروجی میبایست در تابلو در نشر گرفته شود.

-  سیم های موجود در تابلوها از نوع مرغوب و مطابق وندورلیست انتخاب گردد و به هیچ وجه از سیم ها متفرقه استفاده نگردد.

-  سیمکشی ها میبایست متناسب با سایز کلید حفاظتی و در تطابق با استاندارد انجام شود. در مدارهای کنترلی و اندازه گیری حداقل سایز سیم 1.5 میلیمتر مربع و متناسب با جریان حفاظت باشد.

# بدنه تابلو، فرم تابلو و یراق آلات

طرح و ساخت تابلوهای فشار ضعیف بر اساس مدل فیکس در نظر گرفته شود.

بر روی درب تابلو و در محل مناسب میبایست، جیب با ابعاد مناسب و هم جنس و هم رنگ بدنه جهت قراردادن نقشه های چون ساخت در نظر گرفته شود.

صفحه گلند متناسب با سایز کابلها و گلندهای مورد نیاز باید سوراخ کاری شده و متناسب با تعداد و نوع سوراخکاری 10 درصد رزرو نیز در نظر گرفته شود (سوراخ های Spare با تجهیزات مناسب پلاستیکی برای استفاده آتی کور شوند.)

رنگ بدنه کلیه تابلوها از نوع پودری به طریقه الکترواستاتیکی با ضخامت حداقل 80 و حداکثر 120 میکرون میباشد و قبل از عملیات رنگآمیزی می بایست چربی زدایی و فسفاته روی گردند(7032).

درجه حفاظت تابلوها مطابق نقشه تک خطی و حداقل 42 لحاظ گردد. جهت رعایت درجه حفاظت تابلوها از فوم تزریق شده با کیفیت بالا استفاده شود و به هیچ وجه از نوار IP و یا لاستیک استفاده نگردد.

تمامی تابلوها دارای روبند فلزی جهت جلوگیری از دسترسی به قسمت های برق دار تابلو باشد.

درب تابلوها مجهز به stopper و قفل درب تابلوها از نوع سه محوره برند اروپای غربی انتخاب گردد.

برای هر سلول تابلو ایستاده و برای هر تابلو دیواری هیتر، فن و ترموستات و روشنایی در نظر گرفته شود. در تابلوهای ایستاده میباست هیتر ضد کندانس در نظر گرفته شود که با یک رطوبت سنج تابلویی قابل تنظیم در رنج 50 تا 100 درصد کنترل شود.

محل ورود و خروج کابلها یا باسداکتها در مورد هر تابلو می بایست با هماهنگی دفتر فنی کارفرما تعیین شود. پلاک نام تجهیزات و تابلوها می بایست حروف حکاکی شده به رنگ سیاه بر روی پس زمینه سفیدرنگ باشد.

پلاک نام تابلوها و سلولها با ارتفاع حروف حداقل 13 میلیمتر و برسب کلیدهای انشعابی، سوییچ ها، پوش باتومها و تجهیزات کنترلی و اندازه گیری می بایست با ارتفاع فونت کمتر از 5 میلیمتر نباشد.

.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-  پلاک نام میبایست بصورت مکانیکی با پیچ سر عدسی بر روی تابلو نصب شود.

-  علائم هشدار بر روی درب تابلوها می بایست با حروف سفیدرنگ بر روی پس زمینه قرمز رنگ باشد.

-

-  ابعاد و اندازه تابلو بهمراه سایر مدارک بایستی به تایید کارفرما برسد و ابعاد کلیه تابلوها با هم، بایستی پیش از ساخت در فضای در نظر گرفته شده روی نقشه جانمایی شده و به تایید کارفرما برسد.

-  ارتفاع پایه تابلو از کف زمین حداقل 10 سانتیمتر باشد.

-  هرگونه پانچ، سوراخکاری و جوش پیچ به ورق تابلو باید قبل از رنگ آمیزی انجام گردد.

-  جهت حمل و نقل آسان بر روی سقف تابلو و در محل مناسب با قابلیت تحمل وزن تابلو دو عدد قلاب میبایست در نظر گرفته شود. -  در جانمایی فن ها در تابلو میبایست جانمایی تابلو در سایت مد نظر قرار گیرد.

.13 درایو کنترل دور (VFD)

مطابق با مشخصات درج شده در فهرست مقادیر سازمان برنامه و بودجه

# الزامات تطابق با کنترل و مانیتورینگ از راه دورBMS (در صورت نیاز)

ولتاژ کلیه سیگنال های ورودی و خروجی به سیستم کنترل BMS، 110VDC است. فلذا کلیه رله های تطابق سیگنالها میبایست در تابلو برق در نظر گرفته شود. در صورت هرگونه مغایرت در مدار فرمان ها در نقشه مقتضی است موارد پیش از ارسال پیشنهاد قیمت استعلام و با دفتر فنی کارفرما شفاف سازی شود.

.14

-

# تست و بازرسی

فروشنده میبایست گواهی تست معتبر اسمبلی تایپ تست شده که بر اساس آن عملیات ساخت را انجام میدهد ارائه کند. گواهی میبایست شامل نتایج تست و عملکرد کلیدها در زمان تست باشد. گواهی تایپ تست به هنگام بازرسی توسط نماینده کارفرما با تابلوی ساخته شده انطباق داده می شود و در صورت هرگونه انحراف از گواهی تایپ تست هزینه انجام تایپ تست جهت تایید تابلو بعهده سازنده خواهد بود.

.15

# تست

-

-   تابلوها در طول مدت ساخت و پس از کامل شدن ساخت توسط نمایندگان کارفرما بازدید می شوند و تمام هزینه های مرتبط با تست و بازدید به عهده فروشنده خواهد بود.

-  تایید نماینده کارفرما رافع مسئولیت فروشنده و گارانتی عملکرد آن نخواهد بود. -  فرآیند تست به شرح زیر می باشد:

الف- تست میگر تمامی فیدرها منطبق با آخرین رویژن استاندارد و ثبت مقاومت عایقی

ب- تست FREQUENCY POWER تمامی مدارها منطبق با آخرین رویژن استاندارد و ثبت جریان نشتی

ج- تست مجدد میگر جهت بررسی تاثیر تست FREQUENCY POWER

د- تست عملکردی TEST( )FUNCTIONAL همه کلیدها، سوئیچ ها، کنتاکت ها و غیره ه- تست عملکرد مناسب همه مدارهای کنترلی

و- تست تزریق اولیه تمامی رله ها، ترانس های جریان و تجهیزات اندازه گیری

# بازرسی

فرآیند بازرسی به شرح زیر میباشد:

-  IP و تمامی فواصل هوایی و خزشی بازرسی میشود.

-  همه هادیها و ورود و خروج کابلها از نظر مسیر و فضای مناسب کابل کشی بازرسی میشود. -  همه تجهیزات از نظر نصب مناسب بازرسی میشود.

-  عملکرد مناسب همه قفلها، اینترلاکها و عملکردهای مکانیکی همه تجهیزات بازرسی میشود.

-  همه پیچها و اتصالات بولتی برای اطمینان از ایجاد اتصال مناسب به صورت تصادفی بازدید میشود. -  تطابق ساخت با نقشه ها، مدارک مهندسی، گواهی اسمبلی تایپ تست شده بررسی میشود.

-  همه انحرافات ثبت و گزارش می شود.

-  پیش از آغاز رنگ آمیزی بدنه ها از خط رنگ سازنده بازدید شده و نمونه گیری به جهت ارسال به آزمایشگاههای معتبر کشور توسط نماینده کارفرما انجام خواهد شد. هزینه های مربوط به انجام کلیه تستها بر عهده سازنده خواهد بود.

# .16  بازرسی و تست راه اندازی (در کارگاه سازنده )

پیش از انرژی دار کردن تابلوها موارد زیر میبایست در سایت بررسی شود.

-  عملکرد تجهیزات با توجه به عملکردهای در نظر گرفته شده طراحی شامل فرمان از راه دور، فعال شدن آلارمها و نشانگرها و عملکرد همه تجهیزات حفاظتی بررسی میشود.

-  مقاومت عایقی باسها (فاز به فاز و فاز به ارت) در شرایطی که همه کلیدها در وضعیت وصل و همه کلیدها در وضعیت قطع باشند بررسی میشود.

-  مقاومت عایقی مدارهای کنترلی نسبت به زمین اندازه گیری میشود.

تنظیمات تمامی تجهیزات حفاظتی بر اساس دستورالعمل های ارائه شده از سوی فروشنده و اطلاعات مطالعه هماهنگی حفاظتی بررسی میشود.

ترانسهای جریان و رله ها از نظر پلاریته اتصالات بررسی میشود.

نصب جامپر در مدارهای ترانسهای جریانی که استفاده نمیشود و حذف جامپر در مورد ترانسهای جریان مورد استفاده بررسی میشود. منطق عملکردی اینترلاکها بررسی میشود.

قطع و وصل دستی کلیدها انجام میشود و از در راستا بودن کنتاکتها و از تمیز و صاف بودن سطح کنتاکتها اطمینان حاصل میشود و عملیات تمیزکاری کنتاکتها مطابق دستورالعملهای سازنده انجام میشود.

تست فلش همه مدارات قدرت برای ولتاژ 2.5 کیلوولت و برای یک دقیقه انجام میشود و جریان نشتی ثبت می شود.

# بسته بندی و حمل

تابلوهای ایستاده باید در بسته بندی با پوشش فوم و نایلون و زیر آن با پالت چوبی انجام شود.

تابلوهای دیواری میبایست در پوشش نایلون حباب دار و نصب یونولیت در نقاط حساس انجام شود.

-

-

-

-

-

-

# .17

-

-

# .18 تایید مدارک

ظرف مدت 15 روز از تاریخ انعقاد قرارداد فروشنده می بایست نسبت به ارسال مدارک زیر اقدام نماید

-  جزئیات مشخصات فنی

-   برنامه ساخت

-  برنامه تست و بازرسی

-  نقشه های جانمایی و مقاطع تابلوها با مشخص شدن جانمایی ترمینالها و جزئیات یراق آلات در نرم افزار EPLAN میبایست ارائه شود. -  نقشه سه خطی تابلوها که همه تجهیزات جانبی، سیمها و ترمینال ها و اتصالات و پارت نامبر و مشخصات اصلی کلیه تجهیزات بر روی

آن نشان داده شده باشد، در نرم افزار EPLAN ارائه شود.

-  سایز کلیه سیمهای تابلو میبایست در مدارک ساخت ارائه شود. همچنین محاسبات مربوطه میبایست ارائه شود.

-  مقاطعی از تابلو که نحوه شینه کشی و جانمایی تجهیزات و بخش سربندی با ابعاد واقعی مشخص باشد.

-  بروشورها و کاتالوگ کامل تجهیزات و متعلقات

-  جزئیات اتصال کابلها و باسداکتها

-  جزئیات نصب تابلوها و شرایط نصب

-  مشخصات فنی رنگ و حفاظت در برابر خوردگی

-  ابعاد همه نقشه ها می بایست اشله بوده و با جزئیات کامل باشد. همه ابعاد مهم باید در روی نقشه ها نشان داده شده باشد. -  از مدارک فوق، 5 نسخه روی کاغذ و یک کپی نرم افزاری برای خریدار تهیه و ارسال گردد.

مدارک از سوی دفتر فنی کارفرما بررسی و نقطه نظرات اصلاحی و یا تایید به فروشنده ارسال خواهد شد. فروشنده پس از اخذ تأییدیه ساخت از دفتر فنی کارفرما مجاز به آغاز عملیات ساخت می باشد.

تابلوساز موظف است نسبت به اخذ تأییدیه نقشه های ساخت از دفتر فنی کارفرما اقدام نماید و رفت و برگشت مدارک و اصلاحات را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد. وجود اشکالات در مدارک ساخت و عودت نقشه ها به هیچ وجه به عنوان تأخیر مجاز شناخته نمی شود و رافع مسئولیت تابلوساز در محقق کردن برنامه زمانبندی نمی باشد.

# دستورالعملهای عملکرد و بهره برداری

-

-

# .19

قبل از حمل تجهیزات فروشنده می بایست 3 نسخه مدارک بهره برداری هر یک از تابلوها را شامل موارد زیر ارائه کند:

نسخه کامل نقشه های چون ساخت تنظیمات تمامی رله های حفاظتی

نسخه کامل نتایج و صورتجلسات تست و بازرسی دستورالعمل های راه اندازی و بهره برداری دستورالعمل های رفع عیب

دستورالعمل های برنامه تعمیرات پیشگیرانه

لیست کامل تجهیزات یدکی مورد نیاز با ذکر کارخانه سازنده، شماره سریال تجهیز و سایر اطلاعات سفارش تجهیز

# اصالت کالا، گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی تابلو به مدت 2 سال از بهره برداری و 10 سال خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود.

کلیه اقلام مورد استفاده در تابلوها اصل و از نمایندگی معتبر خریداری شود و دارای گارانتی تعویض به مدت 18 ماه باشند.

در مورد هر یک از تجیزات تابلو می بایست گواهی اصالت کالا و اسناد مثبته مورد تأیید کارفرما ارائه گردد. کلیه اجناس اصل و از نمایندگی معتبر خریداری شود و دارای گارانتی تعویض به مدت 18 ماه باشند.

-

-

-

-

-

-

-

# .20

-

-

-

# وندور لیست تجهیزات:

.21

| برند لیست تجهیزات |  |  |
| --- | --- | --- |
| آیتم | شرح تجهیز | برند |
| 1 | Relay & Protection | SIEMENS\SCHNEIDER |
| 2 | ACB/MCCB/MCB/CONTACTOR/MPCB | SCHNEIDER |
| 3 | FUSE & FUSE BASE | ETI |
| 4 | DRIVE | ABB\SCHNEIDER |
| 5 | SOFT STARTER | ABB\SCHNEIDER |
| 6 | Metering Device (Digital) | SCHNEIDER |
| 7 | Metering Device (Analogue) | BEW/ZIEGLER |
| 8 | Capacitor & Regulator | FRAKO |
| 9 | CT/PT | MAG ELECTRIC |
| 10 | Signal Lamp /Push-Button | TELE |
| 11 | Selector Switch | RAAD |
| 12 | Terminal | KLEMSAN/RAAD |
| 13 | Rail/Duct | KLEMSAN/RAAD |
| 14 | BUS BAR | BAHONAR |
| 15 | Wire/Cable | Abhar/Khorasan electric(afsharnejhad) |